附件1：

开学实验室安全管理具体注意事项

一、总体要求

实验室在启用前，应先进行水、电、气、危险物品、设施设备等安全检查，并对实验人员开展安全教育，严格执行安全准入制度。实验人员在实验期间，穿戴好防护用品，勤消毒、勤洗手、保持室内干净整洁。

二、实验室安全检查信息化

根据《西南交通大学实验室安全分类分级管理办法（试行）》（西交校资实[2019]20号），按实验室等级限期开展安全检查，通过实验室安全管理系统进行检查日志记录，上传检查情况、隐患图片与整改情况。

三、化学安全

1、检查易制毒、易制爆、剧毒品等管制化学品是否帐物相符。

2、检查易制毒、易制爆等管制化学品储存设施设备安全措施是否完好，如双锁、监控系统等。

3、检查腐蚀性药品是否存在包装不完整、破损、标签不清等情况。

4、检查易燃化学品是否合规适量存储，存储场所是否安全。易燃易爆危化品储存、使用场所严禁烟火，严禁电气作业，检查周边电气线路是否存在漏电起火的可能性。

5、检查化学品及废液包装是否有涨桶等不安全现象，并妥善处理。

6、检查化学品存储柜等设施是否有腐蚀松动现象，及时进行报修或更替。

7、适量合理存储防疫化学品，注意化学品存储禁忌。

四、特种设备安全

1、检查特种设备及安全附件是否过期，如过期未检应及时送相关单位开展检验。

2、检查设备管路、接口等是否松动，及时进行维修或更换。

3、检查密封橡胶圈等安全附件是否老化，及时进行更换。

五、气瓶气体安全

1、检查气体钢瓶存放点是否通风、远离热源、避免暴晒，地面是否平整干燥；

2、检查气体管路是否松动，是否存在泄漏风险，采用适合的检漏等方法进行验证；

3、检查气体钢瓶防倒措施是否有效；

4、检查是否存在大量气体钢瓶堆放现象。

六、用电用水安全

1、实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，无私自改装；

2、无私自乱拉乱接电线电缆，无老化的线缆、花线和木制配电板；

3、电源接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆应有盖板或护套；

4、水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损。

七、消防设施

1、灭火器、灭火毯、消防沙、消防喷淋等，应正常有效、方便取用；

2、灭火器在有效期内（压力指针位置正常等），安全销（拉针）正常，瓶身无破损、腐蚀。

八、其他

1、应急喷淋装置水管总阀处常开状，喷淋头下方无障碍物；试启动一次阀门，时刻保证管内流水畅通；擦拭洗眼喷头无锈水脏水。

2、实验室通风系统运行正常，屋顶风机固定无松动、无异常噪声。

3、安装有门禁、监控、防爆、气体泄漏探测等安全装置的实验室，检查是否有异常。

4、检查个人防护物品及应急物资是否在有效期内，有无缺漏。